# Vertikaler Wassertransport im Bodenprofil

Der Wasserhaushalt im Bodenprofil kann durch die Kontinuitätsgleichung beschrieben werden:

(Eq.  1)

Bei Überführung in einen finite Differenzenansatz wird hieraus:

(Eq.  2)

Bzw.

(Eq.  3)

Wobei z der Wassermenge M in einem Kompartiment entspricht.

Abbildung 1:	Schematische Darstellung des Finite-Differenzen-Ansatzes zur Lösung der Wasserhaushaltsgleichung

Die Änderung der Wassermenge  -  in einem Kompartiment im Zeitabschnitt t ist gleich Differenz des Flusses in dieses Kompartiment hinein und aus dem Kompartiment heraus sowie der Wassergehaltsänderung durch andere Senken S (Wasseraufnahme, Evaporation):

(Eq.  4)

Der Fluß in Richtung Grundwasser hat per Definition ein positives Vorzeichen.

Das heißt, die Wassermenge zum Zeitschritt t+1 ergibt sich aus

Der Wasserfluss im Boden folgt den Potentialgradienten, wobei in agrarisch genutzten Böden Mitteleuropas meist nur das Matrixpotential (m) und das Gravitationspotential (m) zu berücksichtigen sind.

Der Wassertransport kann auch mit Hilfe einer Diffusionsgleichung beschrieben werden:

Wobei die Wasserdiffusivität definiert ist als Wasserleitfähigkeit multipliziert mit dem Kehrwert der spezifischen Wasserspeicherfähigkeit, C(m) bzw. als Wasserfluss pro Einheit Wassergehaltsdifferenz:

Die Kontinuitätsgleichung kann nun unterschiedlich dargestellt werden.

In einer Kombination von Wassergehaltsänderung auf der linken und Wasserpotentialen auf der rechten Seite (mixed):

Für eine numerische Lösung wurde häufig die rein tensionsbasierte Gleichung verwendet:

Unter Vewendung der Wasserdiffusivität kommt man zu einer Gleichung, in der nur Wassergehalte als veränderliche und treibende Größe enthalten ist und die Wasserleitfähigkeit über die Wasserdiffusivität in die Flußberechnung eingeht:

## Numerische Lösungen

Für die numerischen Lösungen der Wasser- und Stofftransportgleichungen wird das Bodenprofil in eine Anzahl von Schichten aufgeteilt. Der Standard liegt bei einer Auflösung in 20 Schichten S mit einer Schichtdicke von jeweils 10cm. Im Prinzip sind auch andere Auflösungen möglich, sofern der Code aller darauf zugreifenden Komponenten hierauf abgestimmt ist. Wichtig ist bei variabler Tiefenauflösung die Unterscheidung zwischen Abstand der Kompartimentmittelpunkte und der Dicke. Erstere bestimmt die Transportdistanzen und damit die Gradienten für den Transport von Wasser und Nährstoffen, letztere ist Bestandteil der Pufferung, d.h. der Änderung der Wassergehalte/Konzentrationen im Hinblick auf eine Divergenz der Flüsse.

Abbildung 2: Schema zur Diskretisierung des Bodenprofils

Der Diffusivitätsansatz hat numerisch viele Vorteile, insbesondere eine gute Massenbilanz und Stabilität, ist jedoch für heterogene Bodenprofile mit stark wechselnden Texturen prinzipiell ungeeignet, da es zwischen Schichten mit unterschiedlichen Texturen zu Flüssen entgegen des Potentialgradienten kommt.

Ausgehend von der Massenbilanz d.h. der Menge Wasser [cm] an Wasser in einem Kompartiment n zum Zeitpunkt t (Mnt) ergibt sich dessen Änderung durch die Differenz des Influxes Fwn und des Effluxes Fwn+1t+1sowie des Senkentermes Sn (D = Kompartimentdicke, z= Abstand zwischen den Kompartimentmittelpunkten):

Die Änderung der Wassermenge entspricht der Änderung der Wasserspannung multipliziert mit der spezifischen Wasserspeicherkapazität C. Es ergibt sich:

Für eine numerische Lösung der Wasserhaushaltsgleichung unter Nutzung der Wasserspannungen h kann also die Bilanzgleichung in Analogie geschrieben werden:

Auflösen der Klammern für die Flüsse:

Ausmultiplizieren der Flussterme:

Division durch Cn*Dn:

Ausklammern der Tensionen:

Folgende Vereinfachung:

## Untere Randbedingung

Für die untere Randbedingung sind prinzipiell 4 Möglichkeiten implementiert:

- Ein konstanter Wassergehalt/eine konstante Wasserspannung („ConstContent“), d.h. der Wassergehalt/die Wasserspannung im Kompartiment n_comp + 1 bleibt auf dem initialisierten Wert,

- ein freier Fluss („FreeFlow“) am unteren Kompartimentende, d.h. die Wasserspannung in n_comp+1 wird auf einen dem Kompartimentmittelpunktabstand entsprechenden niedrigeren Wert eingestellt, wie es im hydraulischen Gleichgewicht der Fall wäre,

- Kein Fluss am unteren Rand („NoFlow“)

- Ein variabler, über die Wettereingabedatei vorgegebener Grundwasserstand („Groundwater“)

Für die Varianten ConstContent, FreeFlow und Groundwater ist die Wasserspannung/der Wassergehalt für das Kompartiment n_comp+1 bekannt und muss daher nicht durch die Lösung des Gleichungssystems ermittelt werden.

Das bedeutet, dass der Term mit hn_comp+1 in den Term mit den bekannten Werten wandert und es somit keinen Term für den „upper“-Vektor gibt:

Am oberen Rand kann die Situation von Wassersättigung bzw. sehr starker Austrocknung eintreten. In diesem Fall wechselt die Fluss- zu einer Gehaltsrandbedingung und das erste gerechnete Kompartiment ist das zweite, für das nun eine bekannte Wasserspannung im 1. Kompartiment als Randbedingung vorliegt:

Im SWAP-Modell wird die obere Randbedingung alternativ berechnet indem der Influx in die oberste Schicht mit einer angenommenen Wasserspannung an der Oberfläche (h0) berechnet wird:

Zur Berechnung des tensionsinduzierten Influx (der Infiltration) wird die halbe Dicke des ersten Kompartiments genutzt.

Ausklammern der Wasserspannungen

Division durch C1.D1

Ausklammern und unbekannte ht+1 Terme nach links:

Wenn in einem Kompartiment die Wasserspannungen unter einen kritischen Wert fallen, z.B. 1 cm, dann kann es sinnvoll sein, die tensionsinduzierten Flüsse aus der Lösung für dieses Kompartiment herauszulassen:

d.h.

Ausmultiplizieren der Flussterme

Division durch Cn*Dn:

Ausklammern der Tensionen:

Folgende Vereinfachung:

# Mixed Form – Lösung

Neben der tensions- und wassergehaltsbasierten Lösung wird der sogenannten Mixed Lösung der Vorteil einer besseren Massenbilanz zugeschrieben.

Hierbei wird schrittweise durch Picard-Iteration die Lösung der Massenbilanzgleichung mit einem Bilanzfehler von 0 gesucht.

Gesucht wird die Änderung der Wasserspannung in einem Iterationsschritt k:

Einsetzen:

Auflösen zu den gesuchten Wasserspannungsänderungen im Iterationsschritt:

Für das oberste Kompartiment ist der Fluss (Niederschlag-Evaporation, „Flow1“) bekannt:

Bei erwarteter Sättigung der obersten Schicht kann auch hier der Wechsel auf eine Gehaltsrandbedingung sinnvoll sein:

Für das unterste Kompartiment ist für den Fall einer Gehaltsrandbedingung die Tension im Kompartiment n+1 bekannt.

Im Fall einer undurchlässigen Schicht:

Im Hydrus-Code wird eine einfachere Variante gerechnet:

Wassergehaltsänderung nach rechts, ausklammern der Flußterme:

Terme mit ht+1,k+1 nach links:

Zeilenumbruch je ht+1,k+1 Term

Auflösen zu den ht+1, k+1 Termen

Multiplizieren mit Dn

Mit

Am oberen Rand gilt eine Flußrandbedingung

Oder bei Sättigung der ersten Schicht eine Flussrandbedigung für die zweite Schicht:

Multiplizieren mit Dn

Am unteren Rand ist die Wasserspannung im Komartiment n_comp +1 bekannt oder es kann ein undurchlässige Schicht, d.h Flown_comp=0 eingestellt werden:

Multiplizieren mit Dn

Bei NoFlow

Vertikaler Nitrattransport

Unter Annahme eines ausschließlich in vertikaler Richtung ablaufenden Nitrattransportes und unter Einführung eines Senkentermes S(z,t), der die Nitrataufnahme durch die Pflanzenwurzeln und eines Produktionstermes Pm, der die Mineralisation berücksichtigt, kann die Massenbilanzgleichung für nicht sorbierte Ionen (Addiscott & Wagenet 1985) folgendermaßen geschrieben werden:

0.0-2(0.0-2)

Hierbei steht der Term Ds für den sogenannten scheinbaren Diffusionskoeffizienten. Er kann als Summe des von der Porenwassergeschwindigkeit v abhängigen Dispersionskoeffizienten Dh(v) und des vom volumetrischen Wassergehalt  bestimmten effektiven Diffusionskoeffizienten De() aufgefaßt werden (Gisi et al. 1990).

Ds = Dh(v) + De() = .vm + Dl.f	(0.0-3)

Das Symbol  bezeichnet die sogenannte Dispersivität des Mediums (Bertsch 1978). Sie wird von verschiedenen Faktoren, wie Bodenstruktur und -textur beeinflußt (Passioura 1971, Passioura & Rose 1971, Beese & Wierenga 1983, Bear 1972). Im Modell wurde ihr ein konstanter Wert von 1 cm zugewiesen. Der Exponent m ist unter den meisten praktisch relevanten Bedingungen gleich 1 (Gisi et al. 1990).

Zur Lösung der obigen Gleichung (0.0-2) wird ein numerisches Verfahren, das Crank-Nicholson Verfahren benutzt.

## Numerische Lösung vertikaler Nitrattransport

Die Vorgehensweise bei der Ableitung der numerischen Lösung für den Nährstofftransport ist im Prinzip gleich der, bei der Lösung der Wassertransportgleichung benutzten Methode. Die Änderung der Nährstoffmenge in einem Kompartiment im Zeitabschnitt t ist gleich der Differenz der Flüsse in dieses Kompartiment hinein und aus dem Kompartiment heraus, zuzüglich der während dieser Zeitspanne durch Pflanzenwurzeln aufgenommenen (S) bzw. aus organischer Substanz mineralisierter Nährstoffmenge (P):

=  + (  - ) . t  + Sn t +  Pt	(4)

Weiter aufgegliedert:

+ (  - ) . t  +  Sn t +  Pm t	(5)

Die Kompartimentdicke (Thick) multipliziert mit dem volumetrischen Wassergehalt kann zur Wassermenge W zusammengefasst werden. Diese verändert sich jedoch in jedem Zeitschritt, so dass innerhalb der Iteration zwischen Wt und Wt+1 zu unterscheiden ist.

Der Zeitindex t+½ ergibt sich dadurch, dass die Nitratflüsse FN nach dem klassischen Crank-Nicholson-Schema jeweils zu 50% aus den Konzentrationen zu Beginn und zu Ende des Zeitschritts berechnet werden:

Die Indizes der Flüsse sind so definiert, dass der Index n dem Influx entspricht und der Index n+1 dem Efflux.

Die Flüsse FN setzen sich aus einem Diffusions-/Dispersionsfluss und einem Konvektionsfluss zusammen.

Dabei werden die scheinbaren Dispersionskoeffizienten Dsn+½ aus den gemittelten Wassergehalten der Schichten n bzw. n+1 und dem Wasserfluss FWn zu Beginn (DSt) bzw. zum Ende des Zeitschritts berechnet (Dst+1) berechnet. Die Terme bzw. stehen für die gemittelten Konzentrationen der Kompartimente n-1 bzw. n zu Beginn () und zu Ende des Zeitschrittes ().

Der Anteil der beiden Flussterme an der Lösung kann auch allgemeiner mit einem „Implizit-Faktor“, IF ausgedrückt werden, der im Fall der klassischen Crank-Nicholson-Lösung 0.5 beträgt aber prinzipiell auch beliebige andere Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Höhere Werte als 0.5 erhöhten die numerische Stabilität des Lösung, können jedoch eine schlechtere numerische Näherung mit sich bringen.

Einsetzen der Flußgleichungen führt zu:

Für die Lösung des Gleichungssystems müssen die Terme mit den unbekannten Konzentrationen   isoliert werden.

Zunächst ausmultiplizieren der Flussterme:

Division durch die Wassermenge am Ende des Zeitschritts :

Umstellen und Ausklammern der Konzentrationsterme:

Die Massenflussterme müssen noch in ihre Teilkomponenten (Konzentrationen der beteiligten Kompartimente) aufgelöst werden:

Ausklammern der unbekannten Konzentrationsterme:

Unbekannte Terme auf die linke Seite:

## Obere Randbedingung

Als obere Randbedingung kann eine Flußrandbedingung definiert werden, wobei der Fluß 1 (FN1) bekannt ist und entweder gleich Null ist oder ggf. für den Nährstoffeintrag durch Düngung oder Deposition auf einen definierten Wert gesetzt wird.

Es entfallen die Terme mit .

## Untere Randbedingung

Für den unteren Rand des Bodenprofils wird eine Konzentrationsrandbedingung vorgesehen, d.h. die Konzentration im Kompartiment n_comp +1 wird als bekannt angenommen. Hierbei gibt es zwei Optionen: Entweder wird die Nitratkonzentration im Kompartiment n_comp+1 in jedem Zeitschritt gleich der Konzentration im letzten gerechneten Kompartiment gesetzt, so dass nur Konvektionsfluss entsteht, oder es können aus einer Eingabedatei Nitratkonzentrationen eingelesen werden (z.B. Nitratkonzentration im Grundwasser).

Die Terme mit  (upper) wandern unter Vorzeichenumkehrung auf die rechte Seite und werden mit der bekannten

Mit Berücksichtigung der Bilanzgleichungen für das erste und das letzte Kompartiment existieren n Gleichungen mit n Unbekannten. In Matrixschreibweise und unter der Annahme von 6 Kompartimenten kann dieses Gleichungssystem folgendermaßen beschrieben werden:

X  *      A	=	B

In diesem Schema stehen die X-Variablen für alle unbekannten Konzentrationen . Ihre Koeffizienten sind für Cn-1 mit L, für Cn mit D und für Cn+1 mit U bezeichnet. Die B-Variablen stehen für alle bekannten Terme (b_vector). Dieses Gleichungssystem besitzt tridiagonale, diagonaldominante Struktur.

Das in den eigenen Programmen benutzte Unterprogramm zur Lösung des tridiagonalen Gleichungssystems geht auf ein Beispiel von Engeln-Müllges & Reuter (1988) zurück.

### Obere Randbedingung

Für das erste Kompartiment an der Oberfläche ist der Influx Null. Daher lautet die Bilanzgleichung für das erste Kompartiment nach dem Crank-Nicholson Ansatz:

=  + (- ) . t + S1.t + Pm1.t	(A 0.0-6)

und

(A0.0-7)

Die mittlere Konzentration der Bodenlösung zweier Kompartimente wird aus ihrem arithmetischen Mittel berechnet:

,

Ebenso der mittlere Diffusionskoeffizient zwischen zwei Kompartimenten:

,

Auflösen nach den unbekannten Konzentrationen führt zu folgendem Ausdruck:

(D1)
	 =  	(U1)
		(B1)

Das gleiche Verfahren ist für alle folgenden Kompartimente n bis zum Vorletzten möglich und führt zu folgender Beziehung:

+	(Ln)
	 +	(Dn)
	  =	(Un)
		(Bn)

Für das letzte Kompartiment ist bei Wurzelkonkurrenz   =  0, deshalb gilt:

+	(Lmaxn)
	   =	(Dmaxn)
	 	(Bmaxn)

Mit Berücksichtigung der Bilanzgleichungen für das erste und das letzte Kompartiment existieren wieder n Gleichungen mit n Unbekannten. Das Gleichungssystem hat tridiagonale Struktur.

Nitrataufnahme durch die Pflanzenwurzeln

Im Modell stellen die maximale Nitrattransportrate ARmax und der Stickstoffbedarf der Pflanzen ARsoll die bestimmenden Größen der Nitrataufnahmerate der Pflanzenwurzeln ARakt dar (vgl. Abb. Fehler! Textmarke nicht definiert., S.Fehler! Textmarke nicht definiert.). Dies gilt auch im Falle der Ackerbohnen, da die vereinfachende Annahme getroffen wurde, daß keinerlei hemmende Wirkung der Stickstoffixierung auf die Nitrataufnahme existiert.

Formal kann man diesen Sachverhalt folgendermaßen formulieren:

ARmax < ARsoll:

ARakt = ARmax

ARmax > ARsoll:

ARakt = ARsoll	(0.0-8)

Bestimmung der Stickstoff-Sollaufnahmerate

Stickstoffhaushaltsmodelle, die Prognosezwecken dienen sollen, müssen den Stickstoffbedarf der Pflanzen durch eine Modellierung des Pflanzenwachstums unter Benutzung möglichst leicht verfügbarer Eingabedaten kalkulieren (Ritchie & Otter 1985, Jones & Kiniry 1986, Groot 1987, Kersebaum 1989). Aufgrund der Aufgabenstellung des hier vorgestellten Modelles konnte auf dieses Verfahren verzichtet werden, da Meßdaten über die Stickstoffaufnahme der Pflanzen zu verschiedenen Zeitpunkten zur Verfügung standen (vgl. Tab. Fehler! Textmarke nicht definiert., S. Fehler! Textmarke nicht definiert.), aus denen die Stickstoffaufnahmerate der Pflanzen im Zeitablauf abgeleitet werden konnte.

Die Ermittlung der Stickstoffaufnahmerate kann prinzipiell aus der Differenz der an zwei Terminen gemessenen Gesamtstickstoffmengen erfolgen. Dieses Verfahren hat aber den Nachteil, daß Meßfehler einzelner Termine einen relativ großen Einfluß auf die berechnete Stickstoffaufnahmerate haben. Deshalb wurde stattdessen ein Verfahren benutzt, daß zwischen den Werten mehrerer Meßtermine interpoliert.

Die Stickstoffaufnahmerate der Pflanzen wurde durch Anpassung einer logistischen Wachstumsfunktion (Richter 1985) an die gemessenen Stickstoffmengen abgeleitet. Die zum Zeitpunkt t in den Pflanzen  vorhandene Stickstoffmenge Npfl(t) errechnet sich dabei nach folgender Gleichung:

(0.0-9)

Hierbei steht Npflmax für die maximale Stickstoffmenge in den Pflanzen, Npfl0 bezeichnet die Stickstoffmenge zum Aussaattermin, rgr symbolisiert die relative Stickstoffzuwachsrate und t ist die Zeit seit Aussaat [d].

Mit Hilfe nichtlinearer Regressionsanalyse wurden unter Benutzung der für den Hoffmeisterschlag erhobenen Daten folgende Parameter ermittelt (Tab. 1):

Tab. 1:	Parameter der logistischen Wachstumsfunktion der Gesamtstickstoffmenge von Ackerbohnen und Hafer in den Versuchsjahren 1982 und 1983 auf dem Hoffmeisterschlag, Göttingen-Weende.Parameter der logistischen Wachstumsfunktion der Gesamtstickstoffmenge von Ackerbohnen und Hafer in den Versuchsjahren 1982 und 1983 auf dem Hoffmeisterschlag, Göttingen-Weende.

| Frucht | Jahr | Npflmax [kg N.ha-1] | Npflo [kg N.ha-1] | rgr [d-1] | r2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ackerbohnen | 1982 | 313,03 | 0,089 | 0,0880 | 0,99 |
| Ackerbohnen | 1983 | 283,26 | 0,097 | 0,0767 | 0,99 |
| Hafer | 1982 | 138,62 | 0,815 | 0,0700 | 0,99 |
| Hafer | 1983 | 154,32 | 0,382 | 0,0615 | 0,99 |

Die Stickstoffzuwachsrate  ist proportional zum am Stickstoffhöchstertrag Npflmax fehlenden Teil:

(0.0-10)

Aufteilung der Nitrataufnahme auf die einzelnen Kompartimente des Profils

Die Berechnung des Senkentermes erfolgte in zwei Varianten, eine geht von einer gleichmäßigen Wurzelverteilung aus (QSI-Ansatz, vgl. Tab. Fehler! Textmarke nicht definiert., S.Fehler! Textmarke nicht definiert.), die andere benutzt den QSIV-Ansatz und geht von 10 Klassen unterschiedlicher Durchwurzelungsintensität in jedem Kompartiment aus.

Gleichmäßige Wurzelverteilung

Zunächst wird für jedes durchwurzelte Kompartiment des Bodenprofils die maximale Nitratinfluxrate Inmax,i nach Gleichung 3.6-43, S.Fehler! Textmarke nicht definiert. bzw. Gl. 3.6-37, S.Fehler! Textmarke nicht definiert. berechnet. Das Produkt dieser Influxrate mit der jeweiligen Wurzellänge Lr,i ergibt die maximale Aufnahmerate in dieser Schicht ARmax,i.

ARmax,i = Inmax,i . Lr,i	(0.0-120.0-12)

Anschließend wird die Gesamtsumme der maximalen Nitrataufnahmeraten über alle Kompartimente gebildet. Ist diese Gesamtsumme größer als die Soll-Stickstoffaufnahmerate ARsoll, so wird die Sollaufnahmerate entsprechend dem Anteil der in einzelnen Schichten errechneten maximalen Nitrataufnahmerate an der Summe der maximalen Nitrataufnahmeraten aufgeteilt:

(0.0-13)

Ist die Summe der errechneten maximalen Aufnahmeraten kleiner als die Soll-Aufnahmerate, so ist in jedem Kompartiment die Sollaufnahmerate gleich der maximalen Nitrattransportrate zu den Wurzeln:

Si = ARmax,i	(0.0-14)

Weiterhin wird in diesem Fall die Sollaufnahmerate des nächsten Tages um den Wert der Differenz von Soll-Aufnahmerate und maximal möglicher Nitrataufnahmerate erhöht.

Ungleichmäßige Wurzelverteilung

Die Vorgehensweise beim Modellansatz mit Berücksichtigung der ungleichmäßigen Wurzelverteilung in den einzelnen Kompartimenten ist prinzipiell die gleiche wie bei dem Ansatz mit Annahme einer gleichmäßigen Wurzelverteilung.

Der wesentliche Unterschied beider Ansätze besteht in der Annahme 10 Klassen verschiedener Wurzellängendichte in jedem Kompartiment bei der QSIV-Variante (vgl. Kap. 3.6.3.4.). Für jede Klasse der durchwurzelten Kompartimente wird wieder mit Hilfe der Gleichungen 3.6-43, S.Fehler! Textmarke nicht definiert. bzw. Gl.3.6-37, S.Fehler! Textmarke nicht definiert. aus der Wurzellängendichte und Nitratkonzentration die maximal mögliche Nitrataufnahmerate berechnet. Ist die Summe der maximalen Nitrataufnahmeraten kleiner als die Sollaufnahmerate, so ist die Nitrataufnahme in jeder Klasse gleich der maximalen Nitrataufnahmerate. Ist die Summe aller Nitrataufnahmeraten dagegen größer als die Sollaufnahmerate ARsoll, so ist der Anteil der Nitrataufnahme in Klasse j gleich seinem Anteil an der Summe der maximalen Nitrataufnahmeraten über alle Kompartimente i und der darin enthaltenen Klassen j  der Wurzellängendichte:

(0.0-15)

Neben der Bilanzierung auf Kompartimentebene wird zusätzlich in jedem Zeitschritt eine Bilanzierung der Nitratmenge in jeder einzelnen Klasse Mi,j durchgeführt.

0.0-17(0.0-17)

In der obigen Gleichung steht  für die Mineralisationsrate im Kompartiment i und  bzw.  bezeichnen den Nitratfluß in vertikaler Richtung in das Kompartiment i hinein bzw. aus diesem heraus.

Wenn die Summe der maximalen Nitrataufnahmeraten größer als die Sollaufnahmerate ist, wird der Senkenterm Si,j folgendermaßen berechnet:

(0.0-18)

Durch die unterschiedlichen Wurzellängendichten kommt es im Verlauf der Simulation zu einer Differenzierung der Stickstoffmengen in den einzelnen Klassen jedes Kompartiments. Hieraus resultiert letztlich die Beeinflussung der maximalen Nitrataufnahmerate (vgl. Abb. Fehler! Textmarke nicht definiert., S.Fehler! Textmarke nicht definiert.).

# Anhang8. Anhang

# A	Numerische Lösungsansätze der Stoff- und Wassertransportgleichungen für radiale Koordinaten

## A 	Aufteilung in diskrete Raum- und Zeitschritte

Die Genauigkeit numerischer Lösungen partieller Differentialgleichungen nimmt zu, wenn die Änderungen der betreffenden Größe relativ klein im Verhältnis zum gewählten Zeit- bzw. Raumschritt sind. Andererseits wächst der Rechenaufwand annähernd linear mit steigender Zahl der Kompartimente und Zeitschritte. Da in Wurzelnähe die größten Gradienten der Wasser und Nährstoffgehalte auftreten, ist es sinnvoll in der Nähe der Wurzel kleinere Kompartimente zu wählen als am äußeren Rand des Wurzelzylinders. Eine mögliche Formel zur Bestimmung der radialen Entfernung der Kompartimentgrenzen von der Wurzelmitte lautet:

+ a	(A 1.1-19)

Hierbei liegt der Faktor f im Bereich 1 > f > 0. Bei f = 1 sind alle Kompartimente gleich dick. Bei f < 1 nehmen die Dicken der Kompartimente von innen nach außen zu. Die Wurzeloberfläche bekommt den Index 1, d.h. r1 = a und der letzte zylindrische Ring rmaxn hat den Radius x.

Es ist ebenfalls rationell für die Zeitschrittachse nur dann kleine Intervalle zu wählen, wenn die Änderungen der Wassergehalte, bzw. Konzentrationen groß sind. Ein geeigneter Ansatz hierzu lautet nach Feddes et al. (1978) bei Anwendung auf ein Wasserhaushaltsmodell:

t t+1 = 	(A 1.1-20)

Der Wert von max bestimmt die Zahl der Integrationsschritte und sollte so gewählt werden, daß eine Verkleinerung dieses Wertes keine merkliche Veränderung der Ergebnisse verursacht.

### numerische Lösung der Wassertransportgleichung für radiale Koordinaten

Die Ableitung des finite Differenzen-Ansatzes erfolgt am leichtesten aus der Massenbilanzgleichung für ein einzelnes Kompartiment. Die Änderung der Wassermenge  -  in einem zylindrischen Kompartiment im Zeitabschnitt t ist gleich Differenz des Flusses in dieses Kompartiment hinein und aus dem Kompartiment heraus :

=  + (  - ) . t	(A1.1-21)

Der Fluß in Richtung auf die Wurzel soll per Definition ein positives Vorzeichen besitzen.

Abbildung A1:	Schema zur Kompartimentierung eines Einzelwurzelzylinders

Die obige Gleichung läßt sich weiter aufgliedern:

(A1.1-22)

Hierbei bezeichnet  Fwn den Fluß aus dem betrachteten Kompartiment n in Richtung auf die Wurzel:

(A1.1-23)

und Fwn+1 den Fluß in das Kompartiment n hinein:

(A1.1-24)

Das Volumen des Kompartiments n errechnet sich nach folgender Beziehung:

(A1.1-25)

Die Fläche zwischen zwei Kompartimenten An ist gleich :

Der Abstand der Kompartimentmittelpunkte ergibt sich nach folgender Beziehung:

(A1.1-26)

bzw.

(A1.1-27)

Die zur Berechnung der Wasserflüsse benötigte Wasserdiffusivität zwischen zwei Kompartimenten wird meist geometrisch gemittelt:

(A1.1-28)

Die in Gleichung 1.1.4 dargestellten Flüße und die in den folgenden, aufgelösten Gleichungen auftretenden Wassergehalte sind zunächst ohne Zeitschrittindizes dargestellt worden. Bezüglich der Wahl dieser Zeitindizes gibt es grundsätzlich alle Möglichkeiten zwischen t und t + t. Wenn die Flüsse zwischen den Kompartimenten aus den Wassergehalten zum Zeitpunkt t berechnet werden, so handelt es sich um den expliziten Ansatz. Bei Wahl der Konzentrationen zum Zeitpunkt t+t handelt es sich um das rein implizite Verfahren. Es sind aber auch alle Übergänge zwischen beiden Extremen, sogenannte implizit-explizite Verfahren möglich. Oft wird der Zeitpunkt t + 0,5.t gewählt (Crank-Nicholson-Ansatz):

Expliziter Ansatz:	 =  + (  - ) . t
Impliziter Ansatz:	 =  + (  - ) . t
Crank-Nicholson-Ansatz:	 =  + (  - ) . t
Wobei:

Der explizite Ansatz ist rechen- und programmiertechnisch am einfachsten zu lösen, da hier für jedes einzelne Kompartiment der Wassergehalt zum Ende des Zeitschrittes "explizit" aus dem Wassergehalt des zu berechnenden Kompartiments und seiner beiden benachbarten Kompartimente ermittelt werden kann.

Für die Simulation des Wasserhaushaltes ist der implizite Ansatz am geeignetsten, da er im Gegensatz zum expliziten Ansatz und zu den implizit-expliziten Ansätzen numerisch stabil ist, d.h. es treten auch bei relativ großen Zeitschrittweiten keine Oszillationen der Wassergehalte auf (Flühler 1990, Richter 1986). Diesem Verfahren wurde deshalb der Vorzug gegeben.

Unter Verwendung von Randbedingung (3.6-12) bzw. (3.6-13) lautet die Bilanzgleichung für das erste Kompartiment nach dem impliziten Ansatz:

=  + (  - ) . t	(A1.1-29)

Mit:

(A1.1-30)
und

(A1.1-31)

Die Wasserdiffusivität ist mit dem Zeitschrittindex t+1 dargestellt. Hiermit soll gekennzeichnet werden, daß die Diffusivität aus den Wassergehalten zum Ende des Zeitschrittintervalls berechnet wird. Da diese Wassergehalte jedoch zunächst nicht bekannt sind, besteht die Notwendigkeit zur Anwendung eines iterativen Lösungsverfahrens. Aus den verschiedenen Möglichkeiten wurde das Verfahren der Picard-Iteration ausgewählt (Remson et al. 1971). Es zeichnet sich durch eine exakte Wasserbilanz und durch seine einfache Programmierbarkeit aus. Das Prinzip ist sehr einfach: Die Wasserdiffusivität wird zunächst aus den bekannten Wassergehalten t errechnet. Aus den im ersten Iterationsschritt errechneten Wassergehalten werden nun die Wasserdiffusivitäten neu errechnet und hiermit die Wassergehalte zum Ende des Zeitschrittes neu berechnet. Dieses Verfahren wird solange fortgeführt, bis die Änderungen der Wassergehalte von Iterationsschritt zu Iterationsschritt einen bestimmten, sehr klein zu wählenden Wert unterschreiten.

Auflösen nach den unbekannten Wassergehalten, t+1, führt zu:

(D1)
	 =  	(U1)
		(B1)

Das gleiche Verfahren ist für alle folgenden Kompartimente n bis zum vorletzten möglich und führt durch Auflösen nach den unbekannten Konzentrationen zu folgendem Ausdruck:

+	(Ln)
	  +	(Dn)
	  =	(Un)
		(Bn)

Für das letzte Kompartiment maxn gilt aufgrund der Tatsache, daß bei Wurzelkonkurrenz   =  0 ist, folgende Gleichung :

+	(Lmaxn)
	  +  =	(Dmaxn)
	 	(Bmaxn)

Mit Berücksichtigung der Bilanzgleichungen für das erste und das letzte Kompartiment existieren n Gleichungen mit n Unbekannten. In Matrixschreibweise und unter der Annahme von 6 Kompartimenten kann dieses Gleichungssystem folgendermaßen beschrieben werden:

A	*	x	=	B

In diesem Schema stehen die X-Variablen für alle unbekannten Wassergehalte . Ihre Koeffizienten sind für n-1 mit L, für n mit D und für n+1 mit U bezeichnet. Die B-Variablen stehen für alle bekannten Terme. Dieses Gleichungssystem besitzt tridiagonale, diagonaldominante Struktur.

Das in den eigenen Programmen benutzte Unterprogramm zur Lösung des tridiagonalen Gleichungssystems geht auf ein Beispiel von Engeln-Müllges & Reuter (1988) zurück.

### Nährstofftransport

Die Vorgehensweise bei der Ableitung der numerischen Lösung für den Nährstofftransport ist im Prinzip gleich der, bei der Lösung der Wassertransportgleichung benutzten Methode. Die Änderung der Nährstoffmenge in einem zylindrischen Kompartiment im Zeitabschnitt t ist gleich der Differenz der Flüsse in dieses Kompartiment hinein und aus dem Kompartiment heraus, zuzüglich der während dieser Zeitspanne mineralisierten Nährstoffmenge.

=  + (  - ) . t  +  Pm.Vn t	(A 1.1-32)

Weiter aufgegliedert:

+ (  - ) . t  +  Pm.Vn t	(A 1.1-33)

Lösung für Soll-Influx-Randbedingung:

Unter Verwendung von Randbedingung (3. ) lautet die Bilanzgleichung für das erste Kompartiment nach dem Crank-Nicholson Ansatz:

=  + (  - ) . t + Pm1.V1.t	(A 1.1-34)

Mit:

(A1.1-35)

und

(A1.1-36)

Die mittlere Konzentration der Bodenlösung zweier Kompartimente wird aus ihrem arithmetischen Mittel berechnet:

,

Ebenso der mittlere Diffusionskoeffizient zwischen zwei Kompartimenten:

,

Auflösen nach den unbekannten Konzentrationen führt zu folgendem Ausdruck:

(D1)
	 =  	(U1)
		(B1)

Das gleiche Verfahren ist für alle folgenden Kompartimente n bis zum Vorletzten möglich und führt zu folgender Beziehung:

+	(Ln)
	 +	(Dn)
	  =	(Un)
		(Bn)

Für das letzte Kompartiment ist bei Wurzelkonkurrenz   =  0, deshalb gilt:

+	(Lmaxn)
	   =	(Dmaxn)
	 	(Bmaxn)

Mit Berücksichtigung der Bilanzgleichungen für das erste und das letzte Kompartiment existieren wieder n Gleichungen mit n Unbekannten. Das Gleichungssystem hat tridiagonale Struktur.

Lösung für Michaelis-Menten-Randbedingung:

Für die Michaelis-Menten-Randbedingung muß ein iterativer Lösungsweg beschritten werden, da im Crank-Nicholson-Schema die Aufnahmerate der Wurzeln von der zunächst nicht bekannten Konzentration abhängt und deshalb nicht explizit berechnet werden kann. Der Influx wird folgendermaßen berechnet:

= 	(A1.1-37)

Dieser Term macht die Benutzung eines Verfahrens zur Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme notwendig. In diesem Fall wurde das Newton-Raphson Verfahren herangezogen, es konvergierte deutlich besser als die, bei der Lösung der Wasserhaushaltsgleichung benutzte Picard-Iteration (Remson et al. 1971).

Eine genaue Beschreibung dieses Verfahrens ist bei Flühler (1990) zu finden. Das Prinzip sei kurz erläutert. Es stellt eine Methode zur Nullstellenbestimmung nichtlinearer Gleichungssysteme dar. Für eine Funktion f(x1, ..... ,xn) sollen die Werte xi gesucht werden, für die gilt.

f(x1, ....,xn) = 0

Von einem geschätzten Näherungswert des Lösungsvektors xi wird dieser über Iterationsschritte j sukzessive verbessert, bis ein bestimmtes sehr klein gewähltes Konvergenzkriterium unterschritten ist.

Die Verbesserung ergibt sich nach:

Die Massenbilanzgleichung, F, in jedem Kompartiment n kann als Funktion geschrieben werden, deren Nullstelle zu bestimmen ist:

Das zu lösende Gleichungssystem bekommt hierdurch folgende Form:

*

Die Ableitungsmatrix hat wieder die tridiagonale Form. Die Terme Ci stehen für die Änderung der Konzentrationen von Iterationsschritt zu Iterationsschritt.

Für das erste Kompartiment, die innere Randbedingung gilt:

Einsetzen von Gleichung  (3. ) und Ableitung nach  ergibt:

Die übrigen Terme lassen sich entsprechend finden. Ausgehend von den Konzentrationen zu Beginn des Zeitschrittes werden die Konzentrationen zum Ende des Zeitschrittes solange verbessert, bis in allen Kompartimenten der Funktionswert, Fi, nahe genug bei 0 liegt.

# A 	Aufteilung einer lognormalen Verteilungsfunktion in 10 Klassen gleicher Summenhäufigkeit

Im folgenden soll das Verfahren zur Aufteilung einer bestimmten lognormalen Verteilungsfunktion in Abschnitte gleicher Summenhäufigkeit kurz erläutert werden. Die Voraussetzung hierfür ist, daß Mittelwert und Standardabweichung, bzw. Variationskoeffizient bekannt sind.

Die Standardnormalverteilung mit dem Mittelwert 0 und der Standardabweichung 1 hat Summenhäufigkeiten von 5, 15, 25, 35 und 45 Prozent bei Werten der Zufallsvariable, Z, von : -1,64486, -1.03644, -0.674492, -0.385322 bzw. -0.125663 .

Diese Werte der Zufallsvariable, xi, können in Werte einer log-Normalverteilung, lxi, transformiert werden:

lxi = e	(A 2.1)

Die Standardabweichung der log-Normalverteilung, ln, ergibt sich aus dem Mittelwert, , und der Standardabweichung, , der Normalverteilung:

ln  =  	(A 2.2)

Der Mittelwert der log-Normalverteilung errechnet sich aus dem Mittelwert der Normalverteilung und der Standardabweichung der log-Normalverteilung:

ln  =  ln() - 0,5.	(A 2.3)

Bei bekanntem Mittelwert und bekannter Standardabweichung eines Meßwertes können nach diesem Verfahren die Mittelwerte der 10 Klassen einer log-Normalverteilung errechnet werden, die jeweils eine Summenhäufigkeit von 10 % aufweisen.